| 1. Bezeichnung des Stoffes beziehungsweise Gemisches und des Unternehmens |  |
| --- | --- |
| 1.1 Produktidentifikator |  |
| Handelsname | Quanocens |
| REACH Registration No.: | Unzutreffend. Mischung |
| Molecular Formula: | Unzutreffend. Mischung |
| 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffes oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird |  |
| Verwendung des Stoffes/des Gemisches | Sprüh- und Wischdesinfektion, Flächendesinfektion von Medizinprodukten Zur Desinfektion von Luft, Wasser, Oberflächen, Geräten, Desinfektion von Kleidung und Geräten, Lebensmittelindustrie, Kantinen, Gesundheits- und OP-Bereich, elektromedizinische Geräte, Veterinärmedizin, Kosmetikindustrie, Farben- und Lackindustrie, Textilindustrie, Lederindustrie, Schuhindustrie, Zellstoff- und Papierindustrie, chemische Industrie, agroindustrieller Komplex, Versorgungsunternehmen Für weitere Anwendung siehe technisches Datenblatt des Produktes. |
| Empfohlene Verwendung | Sprüh- und Wischdesinfektion |
| Empfohlene Einschränkung der Anwendung | Unbekannt |
| 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherhietsdatenblatt zur Verfügung stellt |  |
| Hersteller | EUMEDICAL EUROPA SRLS |
| Addresse: | Via Piastrarella 9, I- 00075 Lanuvio Italien |
| Auskunftsgebender Bereich | 00393281459835 |
|  | Е-mail: luigiinderst@gmail.com |
| Händler: Nobis Futurum GmbH, Weberstraße 3, D-89343 Jettingen-Scheppach Telefon +49 731 28065454 Е-mail: info@nobisfuturum.de |  |
| 1.4 Notrufnummer Für dringende Informationen wenden Sie sich bitte an: Berlin: Giftnotruf Berlin Telefon 030 192 40 Bonn: Informationszentrale gegen Vergiftungen Telefon 0228 192 40 Erfurt: Giftinformationszentrum Telefon 0361 730 730 Freiburg: Vergiftungs-Informations-Zentrale Telefon 0761 192 40 Göttingen: Giftinformationszentrum-Nord Telefon 0551 192 40 (Jedermann) und 383 180 (Fachleute) Mainz: Giftinformationszentrum Rheinland-Pfalz/Hessen Telefon 06131 192 40 München: Giftnotruf Telefon 089 192 40 Österreich, Wien: Vergiftungsinformationszentrale Telefon +43 140 643 43 |  |
| 2. Mögliche Gefahren |  |
| 2.1 Einstufung gemäß der EG-Richtlinie n./2008 [CLP/GHS] |  |
| Gemisch Nanosilber 50% und Nanokupfer 50% |  |
| 2.2 Kennzeichnungslelemente |  |
| Eine Warnkennzeichnung ist nicht vorgesehen nach (ЕС) 1272/2008 [CLP/GHS]. |  |
| 2.3 Sonstige Gefahren |  |
| Nicht anwendbar |  |

| 3. Zusammensetzung und Angaben zu den Bestandteilen |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 Gemische |  |  |  |  |
| Der tatsächliche Gehalt der Komponenten wird zur Klassifizierung des Gemisches verwendet. |  |  |  |  |
| Name des Inhaltstoffes | Identifikator | CAS | Klassifikation (CLP/GHS) | Gewicht (%) |
| Kolloidales Silber | 231-131-3 | 7440-22-4 | Nicht klassifiziert | 0,02 |
| Kolloidales Kupfer | 231-159-6 | 7440-50-8 | Nicht klassifiziert | 0,08 |

| 4. Erste-Hilfe-Maßnahmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Augenkontakt | Augen sofort mit reichlich Wasser spülen für mindestens 15 Minuten. Arzt verständigen falls die Beschwerden anhalten. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hautkontakt | Kontaminierte Kleidung ausziehen und Haut mit Wasser spülen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verschlucken | Mit Wasser Mund ausspülen. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Einatmen | Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 Wichtige akute oder verzögert auftretende Symptome und Wirkungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Augenkontakt Verschlucken Hautkontakt |  |  | Zu Symptomen gehören Schmerzen, Tränenfluss, Rötung Symptom Magenschmerzen Symptome Schmerzen, Reizung, Rötung |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Keine besondere Behandlung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Löschmittel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geeignete Löschmittel |  |  |  |  |  | Löschmittel verwenden welches für Umgebung und Interieur geeignet ist |  |  |  |  |  |
| Ungeeignte Löschmittel: |  |  |  |  |  | keine bekannt |  |  |  |  |  |
| 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemsich ausgehende Gefahren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kohlendioxid, Kohlenmonoxid und andere Zerfallsprodukte. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verwenden Sie standardmäßige Brandbekämpfungsverfahren und berücksichtigen Sie die Gefahren anderer beteiligter Materialien. Besondere Schutzausrüstung: Schutzkleidung tragen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstung und in Notfällen anzuwendende Verfahren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 Für Personen, die keine Rettungskräfte sind |  |  |  | Das verschüttete Material nicht berühren oder darauf treten. Verschüttetes Material kann rutschig sein. Das Produkt weist keine besondere Toxizität im Falle eines Verschüttens oder der Notwendigkeit einer Deaktivierung auf. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 Für Ersthelfer |  |  |  | Siehe Sektion 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 Umweltschutzmaßnahmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quanocens stellt kein Umweltrisiko dar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Auf den Boden gelangen: Verschüttetes Material mit saugfähigem Material aufnehmen und zur weiteren Entsorgung in einen verschlossenen Behälter geben. Verschütten in einen Wasserlauf: Leckage stoppen. Behälter geschlossen halten und in Übereinstimmung mit allen geltenden Umweltvorschriften entsorgen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 Verweise auf andere Abschnite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informationen zu persönlichen Vorsichtsmaßnahmen – siehe Abschnitt 8. Informationen zur Abfallentsorgung – siehe Abschnitt 13. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Handhabung und Lagerung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen: Berührung mit den Augen vermeiden. Umweltschutzmaßnahmen: Es ist nicht gefährlich für die Umwelt. Hinweise zur Arbeitshygiene: Beachten Sie die Regeln der persönlichen Hygiene. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lagerbedingungen |  |  |  |  |  |  |  |  | Im Bereich von 0 to 35ºC zu lagern |  |  |  |
| Besondere Bestimmungen für die Verpackung |  |  |  |  |  |  |  |  | Polymerverpackung für Lebensmittel |  |  |  |
| Anforderung an Lagerräume |  |  |  |  |  |  |  |  | Gute Belüftung |  |  |  |
| Zusätzliche Informationen Lagerung |  |  |  |  |  |  |  |  | Einhaltung der üblichen Hygienevorschriften |  |  |  |
| 7.3 Spezifische Endanwendung(en) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nicht anwendbar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 Zu überwachende Parameter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maximal zulässige Schadstoffkonzentrationen in der Luft im Arbeitsbereich |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kupfer | DNEL - 1 mg/m3 |  |
| 8.2 Begrenzung und Überwachung dr Exposition |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschläge und Anleitungen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 Geeignete technische Maßnahmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wenn bei der Arbeit Staub, Rauch, Gas, Dämpfe oder Nebel entstehen Prozesskammern verwenden, Abluftanlagen oder alternative Ausrüstungen. Geräte und Behälter abdichten. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.2 Persönliche Schutzmaßnahmen, wie persönliche Schutzausrüstung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atemschutz | Bei bestimmungsgemäßer Verwendung nicht erforderlich |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Körperschutz | Bei bestimmungsgemäßer Verwendung nicht erforderlich |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Augenschutz | Bei bestimmungsgemäßer Verwendung nicht erforderlich |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hautschutz | Bei bestimmungsgemäßer Verwendung nicht erforderlich |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.3 Kontrollen der Umweltexposition |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maßnahmen zur Vermeidung einer Exposition: |  | Nicht erforderlich |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Physikalische und chemische Eigenschaften |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aussehen |  |  |  |  |  |  |  |  | Lösung |  |  |  |
| Geruch |  |  |  |  |  |  |  |  | ohne |  |  |  |
| Geruchsschwelle |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |
| ph |  |  |  |  |  |  |  |  | 5-7 |  |  |  |
| Schmelzpunktbereich |  |  |  |  |  |  |  |  | Keine Daten |  |  |  |
| Anfänglicher Seidepunkt / -bereich |  |  |  |  |  |  |  |  | Keine Daten |  |  |  |
| Flammpunkt 0C |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |
| Verdunstungsrtae |  |  |  |  |  |  |  |  | Keine Daten |  |  |  |
| Zündtemperatur 0C |  |  |  |  |  |  |  |  | Nicht entflammbar |  |  |  |
| Untere-obere Entflammbarkeits- oder Explosionsgrenzen |  |  |  |  |  |  |  |  | Keine Daten |  |  |  |
| Dampfdruck |  |  |  |  |  |  |  |  | Keine Daten |  |  |  |
| Dampfdichte je nach Druck |  |  |  |  |  |  |  |  | Keine Daten |  |  |  |
| Dichte |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00-1,07 g/Sm3 |  |  |  |
| Wasserlöslichkeit |  |  |  |  |  |  |  |  | löslich |  |  |  |
| Verteilungskoefizient: n-Octanol / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  | löslich |  |  |  |
| Explosivität |  |  |  |  |  |  |  |  | Nicht explosiv |  |  |  |
| Viskosität |  |  |  |  |  |  |  |  | Keine Daten |  |  |  |
| 9.2 Additional information |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Keine verfügbar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Stabilität und Reaktivität |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 Reaktivität |  |  | Keine Reaktivität |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 Chemische Stabilität |  |  | Das Produkt ist stabil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen |  |  | Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4 Zu vermeidende Bedingungen |  |  | Extreme Sonneneinstrahlung und extreme Temperaturen vermeiden |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.5 Unverträglich Materialien |  |  | keine |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte |  |  | Unter normalen Lager- und Gebrauchsbedingungen keine |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Toxikologische Angaben |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klinische Einstufung der akuten Vergiftung |  |  |  |  |  |  | Nicht toxisch |  |  |  |  |
| Die am stärksten betroffenen Organe, Gewebe und Systeme |  |  |  |  |  |  | Schleimhäute |  |  |  |  |
| Akute toxikologische Indikation |  |  |  |  |  |  | Kupfer DL50 - 2500 mg/kg (mouse) |  |  |  |  |
| Ätz- reiwirkung auf die Haut |  |  |  |  |  |  | Leichte Heutreizung möglich |  |  |  |  |
| Augenreizung/Augenverletzung |  |  |  |  |  |  | Leichte Augenreizung möglich |  |  |  |  |
| Sensibilisierung Atemwege/Haut |  |  |  |  |  |  | Keine Sensibilisierung |  |  |  |  |
| Mutagenität von Keimzellen |  |  |  |  |  |  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt |  |  |  |  |
| Karzinogenität |  |  |  |  |  |  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt |  |  |  |  |
| Reproduktionstoxizität |  |  |  |  |  |  | Keine auswertbaren Daten |  |  |  |  |
| Kurzzeitexposition |  |  |  |  |  |  | Keine Nebenwirkung zu erwarten |  |  |  |  |
| Langzeitexposition |  |  |  |  |  |  | Keine Nebenwirkung zu erwarten |  |  |  |  |
| Aspirationsgefahr |  |  |  |  |  |  | Nicht klassifizierbat |  |  |  |  |
| 12. Umweltbezogene Angaben |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1Umwelttoxizität: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ökotoxizität |  |  |  |  |  |  |  | Keine Umweltbelastung |  |  |  |
| Daten zur Ökotoxizität |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Akute Toxizität Fische: |  |  |  |  |  |  |  | Kupfer - CL50 (4 days) 2,8-9150 µg/l |  |  |  |
| Toxizität wirbelloser Wassertiere: |  |  |  |  |  |  |  | Kupfer - CL50 (48 h) 1-1213 µg/l |  |  |  |
| Toxizität Wasseralgen / Cyanobakterien: |  |  |  |  |  |  |  | Kupfer - EC50 (72 h) 16,5 - 987 µg/l |  |  |  |
| Toxizität Mikroorganismen |  |  |  |  |  |  |  | Kupfer - NOEC50 (24 h) 320-640 µg/l |  |  |  |
| 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abiotischer Abbau |  |  |  | Keine verfügbaren Daten |  |  |  |  |  |  |  |
| Biologischer Abbau |  |  |  | Keine verfügbaren Daten |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 Bioakkumulationspotenzial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nicht bestimmt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 Mobilität im Boden |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nicht bestimmt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.5 Ergebnisse der PBT and vPvB Bewertung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SILVER 50% AND COLLOIDAL COPPER 50% enthalten keine PBT oder vPvB Komponenten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.6 Andere negative Effekte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| keine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Hinweise zur Entsorgung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entsorgungsmethoden |  |  |  |  |  | Die Abfallentsorgung muss unter strikter Einhaltung der nationalen, regionalen und lokalen Vorschriften zur Abfallentsorgung erfolgen. |  |  |  |  |  |  |
| Abfallregeln / Abfallkategorien aus Europäischem Abfallkatalog EAK / AVV |  |  |  |  |  | Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder soweit als möglich minimiert werden. Verpackungsabfall der Verwertung zuführen. |  |  |  |  |  |  |
| Fachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  | Die Abfallentsorgung muss unter strikter Einhaltung der nationalen, regionalen und lokalen Vorschriften zur Abfallentsorgung erfolgen. |  |  |  |  |  |  |
| 14. Angaben zum Transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trasnportwege |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Güterzug (RID) |  |  |  |  | Das Produkt gilt nicht als Gefahrgut im Sinne der TDG-Vorschriften |  |  |  |  |  |  |  |
| Ferngut (ADR) |  |  |  |  | Das Produkt gilt nicht als Gefahrgut im Sinne der TDG-Vorschriften |  |  |  |  |  |  |  |
| Seefracht (IMDG) |  |  |  |  | Das Produkt gilt nicht als Gefahrgut im Sinne der TDG-Vorschriften |  |  |  |  |  |  |  |
| Luftfracht (IATA/ICAO) |  |  |  |  | Das Produkt gilt nicht als Gefahrgut im Sinne der TDG-Vorschriften |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 ONU Nummer |  |  |  |  | keine |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2 Versandbezeichung der Vereinten Nationen |  |  |  |  | keine |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3 Transportgefahrenklasse |  |  |  |  | keine |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4 Verpackungsgruppe |  |  |  |  | keine |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.5 Umweltrisiko |  |  |  |  | kein |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender |  |  |  |  | keine |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Rechtsvorschriften |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff/Gemisch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Richtline (EC) 1272/2008 - Richtlinie (EC) 453/2010 - Richtinie (EC) 1907/2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung Seveso-Kategorie Richtlinie 2012/18 / EG: P5c Beschränkungen in Bezug auf das Produkt oder die enthaltenen Stoffe gemäß Anhang XVII Verordnung (EG) 1907/2006 Produkt Punkt 3 40 Stoffe der Kandidatenliste (Art. 59 REACH) basierend auf verfügbaren Daten, enthält das Produkt keine SVHC- Stoffe in Prozent von mehr als 0,1 %. Zulassungspflichtige Stoffe (Anhang XIV REACH) Keine Ausfuhrnotifizierungspflichtige Stoffe Reg.-Nr. (EG) 649/2012: Keine Stoffe, die dem Rotterdamer Übereinkommen unterliegen: Keine Stoffe, die dem Stockholmer Übereinkommen unterliegen: Keine Gesundheitskontrollen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die Stoffsicherheitsbeurteilung wurde für das Produkt nicht durchgeführt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

LEGENDE: 
ADR: Europäisches Übereinkommen über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße

CAS-NUMMER: Nummer des Chemical Abstract Service

EC50: Konzentration, die bei 50 % der zu testenden Personen Wirkung zeigt

CE-Kennzeichnung: Identifikationsnummer im ESIS (Europäisches Altstoffarchiv)

CLP: EG-Verordnung 1272/2008

DNEL: Abgeleiteter Nicht-Effekt-Level

EmS: Notfallplan

GHS: Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien

IATA DGR: Vorschriften für den Transport gefährlicher Güter der International Association of Air Transport

IC50: Konzentration der Immobilisierung von 50 % der getesteten Personen

IMDG: Internationaler Seeschifffahrtskodex für den Transport gefährlicher Güter

IMO: Internationale Seeschifffahrtsorganisation

INDEXNUMMER: Identifikationsnummer in Anhang VI der CLP-Verordnung

LC50: Tödliche Konzentration 50 %

LD50: Tödliche Dosis 50 %

OEL: Expositionsniveau am Arbeitsplatz

PBT: Persistent, bioakkumulierbar und toxisch gemäß REACH

PEC: Vorhergesagte Umweltkonzentration

PEL: Vorhergesagtes Expositionsniveau

PNEC: Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration

REACH: Verordnung EG 1907/2006

RID: Verordnung für die internationale Beförderung gefährlicher Güter mit der Bahn

TLV : Schwellenwert

TLV CEILING: Konzentration, die zu keinem Zeitpunkt beruflicher Exposition überschritten werden darf.

TWA STEL: Kurzfristiger Expositionsgrenzwert

TWA: Gewichteter durchschnittlicher Expositionsgrenzwert

VOC: Flüchtige organische Verbindung

vPvB: Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar laut REA

| 16. Sosntige Angaben |  |
| --- | --- |
| Zuordnung des Sicherheitsdatenblattes | Das Sicherheitsdatenblatt informiert nachgeschaltete Anwender über die Gefahren des Produktes und Möglichkeiten zur Vermeidung ihrer negativen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Sicherheitsdatenblatt kann bei Zollkontrollen, Frachttransporten, Notfalleinsätzen, Abfallentsorgung, Entwicklung von Notfallplänen, Einweisungen, Entwicklung von Sonderschulprogrammen, Personalqualifizierung, Kennzeichnung Produkt verwendet werden. |
| Verwendung des Sicheheitsdatenblattes | Zur Entwicklung von Regelwerken zu Arbeitssicherheits- anforderungen und Umweltschutz; als Grundlage für medizinische und ökologische Maßnahmen bei der Herstellung, Verwendung, Lagerung und dem Transport des Produkts, bei der Organisation der Herstellung und der hygienischen Beurteilung der Arbeitsbedingungen, beim Import oder Export als Teil der Begleitdokumentation |
| Anwendungsanweisung | Sicherheitsdatenblatt sorgfältig durchlesen bevor dieses Produkt verwendet wird. |
| Nicht empfohlene Verwendung | Die Informationen gelten für das beschriebene Produkt. Es ist Möglicherweise werden angaben nicht gültig, wenn dieses Produkt in Verbindung mit anderen Materialien oder in einem anderen Herstellungsprozess verwendet wird. Der Verbraucher eines Produkts ist für die Folgen seiner Verwendung für bestimmte Zwecke verantwortlich. |
| Abkürzungen | DL50 – tödliche Dosis; DNEL – Abgeleiteter Nicht-Effekt-Grenzwert LC50 - mittlere tödliche Konzentration; EC50 - wirksame Konzentration; PBT oder vPvB – persistenter oder sehr persistenter bioakkumulierbarer Stoff. |
| Informationsquellen | Hazardous Substances Database (HSDB) der United States National Library of Medicine ECHA-Datenbank registrierter Stoffe GESTIS-Datenbank zu Umweltstoffen. |

Hinweis für den Leser
Die vorgenannten Informationen sind nach unserem besten Wissen korrekt in Bezug auf die zur Herstellung der Produkte im Ursprungsland verwednete Rezeptur. Da sich Daten, Standards und Regularien ändern können und die Nutzungs- und Anwendungsbedingungen außerhalb unseres Einflusses liegen, können wir keine Garantie für die Vollständigkeit oder fortlaufende Richtigkeit der Informationen geben.